Схема водоотведения муниципального образования 
Славный Арсеньевского района Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения МО Славный | 8 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 10 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Славный | 12 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 14 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 14 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 15 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 15 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 15 |
| 1.1.8. | - Описание территорий МО Славный, неохваченных централизованной системой водоотведения | 16 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 17 |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 18 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 18 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 18 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 19 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 19 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 19 |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 19 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) | 19 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 19 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам | 20 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 20 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 20 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 21 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 21 |
| 1.3.8. | - Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод | 21 |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 22 |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 22 |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 23 |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 24 |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 26 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. | 27 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 27 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 27 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. | 27 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 25 |
| 1.6. | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 26 |
| 1.7. | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 27 |
| 1.8. | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям | 28 |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 29 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 29 |
| 2.2.2. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности МО Славный | 32 |
| 2.2.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Славный | 32 |

Глава I

Существующее положение в сфере водоотведения МО Славный
Общие сведения о муниципальном образовании Славный

Посёлок Славный— муниципальное образование в составе Арсеньевского района Тульской области.

Муниципальное образование Славный расположено на Средне-Русской возвышенности. Общий рельеф волнистый, расчлененный балками и оврагами. Площадь муниципального образования Славный – 2779,9 га. Население -1815 человек. Жилищный фонд – 15 домов, из них: 5-этажных – 5 домов; 4-этажных – 10 домов.

Основными видами промышленного производства являются:

- ГУП КБП «Снаряжательное производство»;

- швейный цех;

- цех по переработке яблок;

-  цех по изготовлению металлических конструкций;

Водные ресурсы МО Славный представлены ресурсом малых рек  и подземными водами.

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Арсеньевского района в целом и МО Славный в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Климат

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -10°C, июля +20°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см. Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра.

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

    - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

Нет данных об эксплуатирующей организации МО пгт.Славный.

1.1.2.	 Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Славный.

На территории МО Славный проложены самотечные канализационные сети диаметром 150-200 мм. Водоотведение от населения, организаций и муниципальных учреждений (школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры ) посёлка производится через самотечные сети, большая часть которых нуждается в замене. На территории муниципального образования имеется 4 Насосно-перекачных станции и очистные сооружения по адресу ул.Мира,18. Качество стоков не контролируется.

Типовые отстойники

1.1.3.	 Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1965 г. Источники образования сточных вод – жилой поселок, цех по переработке яблок, цех по изготовлению металлических конструкций. В настоящее время на КОС поступают сточные воды в количестве 550 м3/сутки. Количество сточных вод определяется по количеству поданной на поселок питьевой воды, которое регистрируется приборами расхода.

СОСТАВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В состав существующего (проектного) комплекса КОС входят сооружения, представленные в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование сооружений | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция | 1 |
|  | Здание решеток | 1 (2 решетки) |
| 3. | Песколовка | 2 |
| 4 | Бункер для песка | 1 |
| 5. | Двухъярусный первичный отстойник | 2 |
| 6. | Биофильтр | 2 |
| 7. | Вторичный отстойник | 1 |
| 8. | Хлораторная | 1 |
| 9. | Иловые площадки | 3 |

1.1.4.	 Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В территориальном развитии системы водоотведения МО Славный можно выделить несколько технологических зон водоотведения:

- Технологическая зона ул. Центральная,

- Технологическая зона ул. Мира,

- Технологическая зона ул. Школьная.

1.1.5.	 Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

1.1.6.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

На территории МО Славный проложены самотечные канализационные сети диаметром 150-200 мм. Сети проложены в 1965 году и используются дольше своего срока эксплуатации. Износ сетей: 85%. Более детальная информация по сетям и коллекторам посёлка отсутствует.

    - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Оценку соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод провести не представляется возможным в связи с отсутствием очистки сточных вод.

1.1.8.	Описание территорий МО Славный, неохваченных централизованной системой водоотведения

На территории посёлка часть жилой застройки не охвачена централизованным водоотведением.

1.1.9.    Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Большинство канализационных сетей используются дольше своего срока эксплуатации. В среднем сети имеют большой износ. Реконструкция существующих сетей не возможна. Для дальнейшего развития сети водоотведения Славный необходимо строительство новых  сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.	 Балансы производительности сооружений системы водоотведения

В связи с отсутствием учета поступления сточных вод в посёлке Славный, приток сточных вод определяется расчетным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.).

Пос. Славный (1851 чел.) – 550,0 м3/сут.

1.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Сбор сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не осуществляется

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Проектная мощность очистных – 550 м3/сут. Фактическая – 0,3тыс.м3/сут. В настоящий момент на очистных сооружениях посёлка  резерв производительных мощностей составит 0,2 тыс.м3/сут

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что существующая сеть канализации с нагрузкой не справляется. В целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

При существующем резерве мощностей 0.2 тыс.м3/сут. зону действия канализационных очистных сооружений  расширить и обеспечить дополнительный приток сточных вод  невозможно:

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

В связи с отсутствием данных о балансах фактического поступления сточных вод, объём поступления определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

| Расчётное и ожидаемое поступление сточных вод (м³) | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 96470 | 98550 | 102200 | 109500 |
| Среднесуточное | 264,3 | 270 | 280 | 300 |
| Максимальное | 270 | 280 | 290 | 320 |

1.3.2. Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

В связи с отсутствием учета поступления сточных вод в МО Славный, приток сточных вод определяется расчетным методом и составляет 300,0 м3/сут. Отсутствие данных фактических объёмов лишает возможности выделить группы абонентов.

    - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

Зоны действия очистных сооружений - Приложение № 2

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

В перспективе  требуется строительство новых канализационных очистных сооружений. Очистку сточных вод через существующие очистные сооружения производить не представляется возможным..

    - Карта расчетных элементов деления территории

Деление территории производить нецелесообразно в связи с малой протяженностью канализационных сетей и возможностью производить сброс сточных вод со всей площади канализования на канализационные очистные сооружения, расположенные в посёлке.

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенный пункт, канализование которого будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенного пункта.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Расчётный элемент – пос. Славный. В поселке централизованная сеть водоотведения.	.

1.3.8.	Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод

Данных об объёмах потребления электроэнергия в системе водоотведения МО Славный отсутствует.

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

1.4.1.	План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

􀂾 Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

􀂾 При разработке ПДП населенных пунктов численностью более 300 человек необходимо разработать проекты строительства КНС. На территории МО Славный планируется строительство одной канализационной насосной станции.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечной сети с использованием современных материалов;

1.4.2.	Нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства.

| № | Мероприятие | 2015 год |  | 2018 год |  | 2020 год |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка водопроводной сети до здания новых КОС |  |  |  |  | 2 км. |  |  |
| 2 | Замена труб сети водоотведения | 1,5км. |  | 1,5 км |  | 1,5 км |  | 2,5 |
| 3 | Строительство здания очистных сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Строительство коллектора сброса сточных вод | . |  |  |  | 1,5 км. |  |  |
| 5 | Закупка и установка оборудования |  |  |  | Согласно перечня |  |  |  |
| 6 | Строительство входного коллектора |  |  |  | 1 км. |  |  |  |
| 7 | Строительство КНС |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Строительство ДКНС |  |  |  | 1 |  |  |  |

1.4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год |  | 2018 год |  | 2020 год В тыс. руб. |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения пгт. Славный» |  |  |  |  | 9 000,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж недействующих очистных сооружений, расположенных в границах земельного участка |  |  |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 3 | Строительство входного коллектора |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
| 4 | Строительство здания очистных сооружений |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |
| 5 | Строительство коллектора сброса сточных вод | . |  |  |  | 9 000,0 |  |  |
| 6 | Закупка оборудования |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |
| 7. | Замена канализационных труб | 5250,0 | 5250,0 |  | 5250,0 |  | 8750,0 |  |
| 8 | Строительство КНС |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| 9 | Строительство ДКНС |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| 10 | Строительство новых водопроводных сетей. |  |  |  | 9375,0 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5250,0 | 5250,0 |  | 104575,0 |  | 8750,0 |  |

1.4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей не позволяет резервировать пропускную способность для подключения новых абонентов.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	Планы  предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей.

1.5.2.	План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчерская служба функционирует при помощи телефонной связи. Диагностика состояния водопроводных сетей осуществляется визуальным методом. Необходимо внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на существующих канализационных насосных станциях.

1.5.3.	План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение.

Обеспечение узлами учёта абонентов, подключенных к системе водоснабжения.

1.5.4.	План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Данных о наличии стальных канализационных трубопроводов нет.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Система санитарной очистки и уборки территорий МО Славный предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное  обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых  отходов (хозяйственно-бытовых, жидких от не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

Вся территория муниципального образования, в том числе и территория нового строительства, должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения.

| № | Мероприятие | 2015 год |  | 2018 год |  | 2020 год В тыс. руб. |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения пгт. Славный» |  |  |  |  | 9 000,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж недействующих очистных сооружений, расположенных в границах земельного участка |  |  |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 3 | Строительство входного коллектора |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
| 4 | Строительство здания очистных сооружений |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |
| 5 | Строительство коллектора сброса сточных вод | . |  |  |  | 9 000,0 |  |  |
| 6 | Закупка оборудования |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |
| 7. | Замена канализационных труб | 5250,0 | 5250,0 |  | 5250,0 |  | 8750,0 |  |
| 8 | Строительство КНС |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| 9 | Строительство ДКНС |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |
| 10 | Строительство новых водопроводных сетей. |  |  |  | 9 375,0 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5250,0 | 5250,0 |  | 10457500,0 |  | 8750,0 |  |

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Славный не выявлено.

Глава II Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в МО Славный. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотведения с целью адаптации перечня исходных данных к существующим в организациях и администрации материалам, фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объёмов инвестиций, оценка перспективного объёма водоотведения, определение ключевых показателей работы существующей систем водоотведения и перспективы.

На основании данных, выданных  администрацией муниципального образования и эксплуатирующей организацией, составлена данная схема водоотведения МО Славный.

Раздел II  Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

2.2.1.	Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия канализационных сетей и сооружений на территории МО Славный

В связи с отсутствием информации об эксплуатирующей организации нет возможности сформировать предложение определить потенциальную гарантирующую организацию в сфере водоотведения.

2.2.2.	Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения Славный

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2015г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка сточных вод | 0% | 0% | 70% | 100% |
| 2. | % соответствия проб воды по нормативам | 0% | 0% | 70% | 100% |
| 3. | Удельная аварийность, закупорки шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 2 |

Приложение №1